Esercitazione per la verifica della 
carica e scarica di un condensatore 
(con cronometro)

L'obiettivo della esercitazione è quello dello studio del transitorio di carica e scarica di un condensatore e della rilevazione dei valori utili al tracciamento delle curve della corrente e della tensione, sia per la fase di carica che per quella della scarica del condensatore.
Lo schema  utilizzato è quello  della figura che segue. 
In esso si nota che l'amperometro (multimetro digitale utilizzato come amperometro) è inserito  in serie al condensatore, in modo da misurare la corrente nel circuito (sia durante la carica che durante la scarica); il voltmetro, collegato ai capi del condensatore, misurerà la tensione ai capi dello stesso.
Per la misura del tempo si dovrà usare un cronometro, azionato manualmente.
Questo fatto (misura manuale del tempo) impone di avere una costante di tempo piuttosto elevata.
Con i valori scelti per R e per C, la costante di tempo vale 60 sec. ( = R*C = 60 KOhm * 1000 µF = 60 sec. ).
La prova ha carattere indicativo, senza pretese di eccessiva precisione, in quanto le letture effettuate sugli strumenti di misura saranno piuttosto approssimate, dato che saranno effettuate a vista, cioè senza l'uso di strumenti registratori e  mentre i valoro cambiano.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA
L'esercitazione sarà eseguita realizzando il circuito su bread-board e  regolando l'alimentatore ad una tensione di 20 V. 
La prova per la carica del condensatore sarà effettuata spostando il contatto del deviatore dalla posizione B alla posizione A e rilevando, a partire da quell'istante ( t = 0 ) e per intervalli di 20 sec. fino a 300 sec.  ( pari a 5 ,  tempo dopo il quale il fenomeno può essere considerato a regime) i valori di corrente e di tensione.
Visto che bisogna leggere (e scrivere) i valori di tre strumenti di misura (amperometro - voltmetro - cronometro), la prova può essere eseguita da tre persone:

- una con il compito di spostare il deviatore, leggere il cronometro e segnalare ai compagni quando effettuare la lettura dell' amperometro e del voltmetro;

- una con il compito di leggere l'amperometro e segnare il valore letto (facendo attenzione al segno);

- infine, una terza persona che avrà il compito di leggere e segnare il valore letto sul voltmetro;

La prova per la scarica del condensatore sarà eseguita (con il condensatore completamente carico) spostando il deviatore nella posizione B. 
Non c'è bisogno di spostare la polarità dell'amperometro se esso è digitale. 
Dal nuovo istante di tempo t = 0 si andranno (come prima) a leggere ogni 20 sec. i valori di corrente che circola nel circuito e di tensione ai capi del condensatore per un tempo totale, anche in questo caso, di 300 sec. essendo la costante di tempo di carica uguale a quella  di scarica.

I valori misurati si andranno a riportare in una tabella come quella che segue:

| TRANSITORIO DI CARICA t (s); Vc (V); I (microA). 0; ................; ................. 20; ................; ................. 40; ................; ................. 60; ................; ................. 80; ................; ................. 100; ................; ................. 120; ................; ................. 140; ................; ................. 160; ................; ................. 180; ................; ................. 200; ................; ................. 220; ................; ................. 240; ................; ................. 260; ................; ................. 280; ................; ................. 300; ................; ................. | TRANSITORIO DI SCARICA t (s); Vc (V); I (microA). 0; ................; ................. 20; ................; ................. 40; ................; ................. 60; ................; ................. 80; ................; ................. 100; ................; ................. 120; ................; ................. 140; ................; ................. 160; ................; ................. 180; ................; ................. 200; ................; ................. 220; ................; ................. 240; ................; ................. 260; ................; ................. 280; ................; ................. 300; ................; ................. |
| --- | --- |

Con i valori ricavati si andranno poi a costruire i grafici per rappresentare  gli andamenti della tensione e della corrente 
durante i transitori di carica e  di scarica.

Questa esperienza può, ovviamente, essere effettuata cambiando i 
valori dei componenti R e C in modo da avere una costante di tempo 
diversa (modificando poi i tempi massimi di rilevazione), 
come pure può essere cambiata l'ampiezza del segnale d'ingresso.